## زبانه "Calculated Assessment"

قریبا...

“Calculated Assessment” Tab

Die Registerkarte “Calculated Assessment”

. Pestaña "Evaluación calculada":

Bientôt disponible

در زبانه "Calculated Assessment"ِ پنجره "Measurement View" می‌توان بین ارزیابی‌های انجام شده، عملیات ریاضی انجام داده و یک ارزیابی جدید ایجاد کرد و تست را مورد بررسی قرار داد، یعنی در این زبانه می‌توان با عمل ریاضی مشخصی که بین مقادیر "Actual" ارزیابی‌ها انجام می‌شود، یک پارامتر ایجاد کرد و با مقادیر "Act" که از زبانه‌های "Ramp Assessment" و "Value Assessment"  برداشته می‌شود، آن پارامتر را ارزیابی کرد. پس از مشخص کردن نام برای ارزیابی، عملیات ریاضی مد نظر در ستون "Calc" انتخاب می‌شود، در ستون‌های "X" و "Y"، یکی از ارزیابی‌های انجام شده در"Ramp Assessment" و "Value Assessment"  انتخاب می‌شود. توجه کنید، مقادیری که در ستون‌های "X" و "Y" قرار می‌گیرند، در واقع مقدار "Act" ارزیابی‌های وارد شده در این ستون‌هاست. به منظور تفکیک راحت‌تر نام ارزیابی‌ها، از دو حرف "V" و "R" که معرف Value Assessment وRamp Assessment است، استفاده شده است.

قریبا...

In the “Calculated Assessment” tab of the “Measurement View” window, the mathematical operation can be performed between the assessments to create a new assessment and evaluate the test. It means that in this tab, a new parameter can be created in the specified mathematical operation that is performed for the “Actual” values of the assessments, and the parameter can be evaluated by the “Act” values that are selected from the “Ramp Assessment” and “Value Assessment” tabs. After specifying the name for the assessment, the intended mathematical operation in the “Calc” column will be selected. In the “X” and “Y” columns, one of the performed assessments will be selected in the “Ramp Assessment” and “Value Assessment”. Note that, the values that are positioned in the “X” and “Y” columns are in fact, the “Act” value of the performed assessments entered in these columns. For simpler separation of the evaluation names, the two letters of “V” and “R” that represent the “Value Assessment” and “Ramp assessment” are used.

Auf der Registerkarte „Calculated Assessment“ des Fensters „Measurement View“ kann die mathematische Operation zwischen den Bewertungen durchgeführt werden, um eine neue Bewertung zu erstellen und den Test auszuwerten. Dies bedeutet, dass auf dieser Registerkarte ein neuer Parameter in der angegebenen mathematischen Operation erstellt werden kann, die für die IstWerte der Bewertungen ausgeführt wird, und der Parameter kann durch die Werte in der Spalte „Act“ ausgewertet werden, die auf den Registerkarten „Ramp Assessmen“ und „Value Assessment“ ausgewählt werden. Nach Angabe des Namens für die Bewertung wird die beabsichtigte mathematische Operation in der Spalte „Calc“ ausgewählt. In den Spalten „X“ und „Y“ wird eine der durchgeführten Bewertungen in der Rubrik „Ramp Assessment“ und „Value Assessment“ ausgewählt. Beachten Sie, dass die Werte, die in den Spalten „X“ und „Y“ positioniert sind, in der Tat der Wert „Act“ der durchgeführten Bewertungen sind, die in diesen Spalten eingegeben werden. Zur einfacheren Trennung der Bewertungsnamen werden die beiden Buchstaben „V“ und „R“ verwendet, die die „Value Assessment“ und „Ramp Assessment“ darstellen.

. En la pestaña "Calculated Assessment" de la ventana "Measurement View" se puede realizar la operación matemática entre las evaluaciones para crear una nueva evaluación y evaluar la prueba. Esto significa que en esta pestaña se puede crear un nuevo parámetro en la operación matemática especificada que se realiza para los valores "reales" de las evaluaciones, y el parámetro puede ser evaluado por los valores "Act" que se seleccionan en las pestañas "Evaluación en rampa" y "Evaluación de valor".. Después de especificar el nombre de la evaluación, se seleccionará la operación matemática prevista en la columna "Calc". En las columnas "X" e "Y", se seleccionará una de las evaluaciones realizadas en la "Evaluación de rampa" y en la "Evaluación de valor". Obsérvese que los valores que se colocan en las columnas "X" e "Y" son, de hecho, el valor "Act" de las evaluaciones realizadas introducido en esas columnas. Para simplificar la separación de los nombres de las evaluaciones, se utilizan las dos letras de "V" y "R" que representan la "Valoración de valor" y la "Valoración de rampa".

Bientôt disponible

در ستون "Nom" مقدار  نامی مورد انتظار و در ستون‌های "Dev+" و "Dev-" هم مقدار تلورانس‌های مجاز مثبت و منفی وارد می‌شوند. نتیجه واقعی عملیات ریاضی انتخاب شده ستون "Calc"، در ستون "Act" نمایش داده می‌شود و مقدار انحراف آن نسبت به مقدار مورد انتظار، در ستون "Dev"، به‌صورت درصدی نمایش داده می‌شود. در ستون "Assessment" هم نتیجه ارزیابیِ ایجاد شده مشخص می‌شود که اگر مقدار "Act" در بازه مجاز تعریف شده قرار گیرد نتیجه ارزیابی "Passed" با علامت مثبت سبز رنگ و در غیر این صورت "Failed" با علامت ضربدر قرمز رنگ خواهد بود. در ستون user comment  هم می‌توانید نکته‌ای که مد نظر دارید را وارد کنید

قریبا...

In the “Nom” column, the expected nominal value and in the “Dev+” and “Dev-” the positive and negative tolerances will be entered. The true result of the selected mathematical operation in the “Calc” column will be shown in the “Act” column and its deviation from the expected value will be shown in the “Dev” column and in percent. In the “Assessment” column, the result of the created assessment will be specified. If the “Act” value is in the allowable range, the result of the assessment will be “Passed” with a green-colored sign. Otherwise, it will be “Failed” with a red-colored cross. In the “User Comment” column, you can enter your comment if you have any.

In der Spalte „Nom“ werden der erwartete Nominalwert und in den „Dev+“ und „Dev-“ die positiven und negativen Toleranzen eingegeben. Das wahre Ergebnis der ausgewählten mathematischen Operation in der Spalte „Calc“ wird in der Spalte „Akt“ angezeigt und seine Abweichung vom erwarteten Wert wird in der Spalte „Dev“ und in Prozent angezeigt. In der Spalte „Assessment“ wird das Ergebnis der erstellten Bewertung angegeben. Wenn der Wert in der Spalte „Act“ im zulässigen Bereich liegt, wird das Ergebnis der Bewertung mit einem grün gefärbten Schild „Passed“ angezeigt. Andernfalls wird es mit einem roten Kreuz „Failed“ sein. In der Spalte „User Comment“ können Sie Ihren Kommentar eingeben, wenn Sie einen haben.

. En la columna "Nom", el valor nominal esperado y en las columnas "Dev+" y "Dev-" se introducirán las tolerancias positivas y negativas. El resultado verdadero de la operación matemática seleccionada en la columna "Calc" se mostrará en la columna "Act" y su desviación del valor esperado se mostrará en la columna "Dev" y en porcentaje. En la columna "Evaluación" se especificará el resultado de la evaluación creada. Si el valor de "Act" está dentro del rango permitido, el resultado de la evaluación será "Aprobado" con un signo de color verde. De lo contrario, será "Fallido" con una cruz de color rojo. En la columna "Comentario del usuario", puede introducir su comentario si lo tiene.

Bientôt disponible

در این تست در زبانه "Ramp Assessment" یک ارزیابی با نام "Voltage" برای مقدار ولتاژ "V L1-E" انجام شده که در ستون‌ "X" وارد می‌شود. در زبانه "Value Assessment" هم یک ارزیابی با نام "Current" برای جریان "IL1" انجام شده که در ستون‌ "Y" وارد می‌شود. در ستون "Calc"، عملیات "X/Y" انتخاب می‌شود. همانطور که می‌دانید با تقسیم مقدار ولتاژ به جریان، مقاومت محاسبه می‌شود. به همین دلیل نام این ارزیابی "Resistance" وارد شده است. پس از مشخص کردن مقادیر ستون‌های "X" و "Y"، مقدار "Act" نشان داده می‌شود. در ستون "Nom" مقدار نامی 15.7 و "Dev+" و "Dev-" آن هم 0.5 وارد می‌شود. می‌بینید که مقدار "Act"  با اختلاف 0.26 درصدی از مقدار نامی در بازه تعیین شده توسط کاربر بوده و ارزیابی "Passed" شده است.

قریبا...

In this test, in the “Ramp Assessment” tab, an assessment with the name of “Voltage” is performed for the “V L1-E” voltage that will be entered in the “X” column. In addition, in the “Value Assessment,” an evaluation with the name of “Current” is performed for the “IL1” that will be entered in the “Y” column. In the “Calc” column, the “X/Y” operation is selected. As you know, by dividing the voltage to current, resistance will be calculated. Therefore, the mane of this assessment is entered as “Resistance”. After specifying the “X” and “Y” columns values, the “Act” value is shown. In the “Nom” column, the nominal values are 15.7 and the “Dev+” and “Dev-” values are entered as 0.5. you can see that the “Act” is about 0.26 percent different from the nominal value specified by the user and the assessment is “Passed”.

Bei dieser Prüfung wird in der Registerkarte „Ramp Assessment“ eine Bewertung mit dem Namen „Voltage“ für die Spannung „V L1-E“ durchgeführt, die in die Spalte „X“ eingetragen wird. Zusätzlich wird in der „Value Assessment“ eine Bewertung mit dem Namen „Current“ für die „IL1“ durchgeführt, die in die Spalte „Y“ eingetragen wird. In der Spalte „Calc“ wird der Vorgang „X/Y“ ausgewählt. Wie Sie wissen, wird durch Division der Spannung auf Strom der Widerstand berechnet. Daher wird die Mähe dieser Bewertung als „Resistance“ eingetragen. Nach Angabe der Spaltenwerte „X“ und „Y“ wird der Wert „Act“ angezeigt. In der Spalte „Nom“ sind die Nennwerte 15.7 und die Werte „Dev+“ und „Dev-“ werden als 0.5 eingegeben. Sie können sehen, dass das „Act“ etwa 0.26 Prozent vom vom Benutzer angegebenen Nennwert abscheidt und die Bewertung „Passed“ ist.

. En esta prueba, en la pestaña "Evaluación de la rampa", se realiza una evaluación con el nombre de "Tensión" para la tensión "V L1-E" que se introducirá en la columna "X". Además, en la "Evaluación del valor", se realiza una evaluación con el nombre de "Corriente" para la "IL1" que se introducirá en la columna "Y". En la columna "Calc" se selecciona la operación "X/Y". Como se sabe, dividiendo el voltaje por la corriente, se calculará la resistencia. Por lo tanto, la melena de esta evaluación se introduce como "Resistencia"..Después de especificar los valores de las columnas "X" e "Y", se muestra el valor "Act". En la columna "Nom", los valores nominales son 15,7 y los valores "Dev+" y "Dev-" se introducen como 0,5. Se puede ver que el "Act" es aproximadamente 0,26 por ciento diferente del valor nominal especificado por el usuario y la evaluación es "Aprobado".ächst Verfügbar

Bientôt disponible